行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2020〕48号

当事人：广州中滔绿由环保科技有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人主要从事危险废物经营业务。当事人在厂区内辐流沉淀池西面、南面的两个原仓库建设了MVR蒸发废水建设项目。项目所含两套MVR蒸发系统，其中一套MVR蒸发系统位于当事人厂区辐流沉淀池南面原仓库车间于2019年3月建成并投入使用，另一套MVR蒸发系统位于当事人厂区辐流沉淀池西面原仓库车间于2019年12月建成并投入使用。现场检查时，上述项目正在使用。

当事人上述项目主要用于处理工业废水，项目设有两套MVR蒸发系统。其中一套系统（位于辐流沉淀池南面原仓库车间）处理量为3t/h，主要运行参数有：蒸发量（kg/h）：2620，进料固含量及成分：总盐分为12%，出盐量（kg/h）：380，母液排放量（t/h）：0.25（原水水质偏离后会增加排放量）。物料流程：物料（工业废水）首先进入前处理装置，除去钙镁离子；依次经过反应池、沉淀池、pH回调池等。软化后的物料进入MVR原料罐，然后依次通过不凝气预热器、冷凝水预热器提高温度，进入强制循环蒸发器，在强制循环蒸发器内不断浓缩，达到过饱和状态，进入稠厚器进行稠厚，然后再通过离心机分离器出晶体，母液返回蒸发器内，继续浓缩，然后后期需要定期排放一部分母液，母液排放量约为0.25t/h。蒸汽流程:蒸汽进入蒸发器，与物料进行换热，作为物料沸腾的热源，自身被冷凝，而物料中的水分被蒸发出来，蒸发出来的蒸汽即二次蒸汽，进入压缩机进一步升温升压，然后再进入蒸发器内，作为热源，达到蒸汽循环利用的效果。冷凝水流程：蒸汽进入蒸发器内自身被冷凝，排入冷凝水罐，通过冷凝水泵，进入板式换热器中，对料液进行预热。不凝气流程：在蒸发过程中，会产生部分不凝气，可通过不凝气预热器对物料进行预热，自身冷凝、降温后排出系统。共用工程主要有缓冲池、NaOH反应池、纯碱反应池、絮凝池、斜管沉淀池、pH回调池、储水池等。主要设备有NaOH计量加药装置、纯碱计量加药装置、PAM计量加药装置、PAC计量加药装置、硫酸计量加药装置、原料泵、污泥泵、原料输送泵、压缩机及电机、压缩机电机变频器、强制循环加热器、结晶分离器、副分离器、冷凝水预热器、进料罐、冷凝水罐、不凝气预热器、稠厚器、母液罐、酸洗加药装置、消泡剂装置等。使用的药剂主要有：NaOH、H2SO4、PAM、PAC、Na2CO3等。另一套系统（位于辐流沉淀池西面原仓库车间）总蒸发量为5+2t/h。根据不同废水种类和污染因子浓度选择不同药剂及剂量进行处理，主要药剂和化工辅料有：石灰、碳酸钠、氢氧化钠、阻垢剂、硝酸根稳定剂、重金属捕捉剂、除磷剂、脱氨剂、COD处理剂。物料（废水）具有酸性氧化性腐蚀（盐酸硫酸硝酸混酸），且含有氯离子。主要设备有：离心式压缩机、管式换热器（热回收装置）不凝气/原液、板式换热器（热回收装置）轴封水/循环水、板式换热器（热回收装置）真空泵冷却水/循环水、加热器、分离室、丝网除沫器、结晶器、强制循环泵、进料泵、出料泵、母液泵、排水泵、真空泵等。蒸发工艺主要为：原液池→板式预热器→强制循环蒸发器→分离器→强制循环蒸发器→冷却结晶器→压滤系统→盐泥、母液。该系统蒸发工艺前还设有压滤系统（会产生物化污泥，属于危险废物）。

上述项目产生的危险废物为：结晶料（盐泥）、物化污泥。上述项目产生的废气主要为强制循环蒸发器产生的不凝气，上述废气经厂区焚烧备料仓废气治理设施（碱液洗涤+等离子光催化）处理后外排。当事人未办理上述MVR蒸发废水建设项目需要配套建设的环境保护设施验收手续。

以上事实，有《现场检查笔录》、《调查询问笔录》、现场检查照片、《MVR蒸发设备加工承揽合同》、《广州中滔绿由环保科技有限公司MVR蒸发系统供货安装、调试总包合同》、《广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司处理量3t/hMVR蒸发系统工程承揽技术协议》、当事人《营业执照》等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

当事人上述行为违反《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，自2017年10月1日施行）第十九条第一款的规定。

2020年5月27日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字〔2020〕18号），同年6月3日，当事人向本局递交了书面陈述申辩意见。当事人申辩称：“广州中滔绿由环保科技有限公司（以下简称我公司）是一家专业从事各类弃置废物的收集、处理、处置和再生综合利用的循环经济环保综合型企业，持有广东省生态环境厅核发的《危险废物经营许可证》（编号：440115050101），物化类核准经营危险废物类别：【收集、贮存、处置（物化处理）】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-401～404-06,仅限液态5.8万吨/年，热处理含氰废物和无机氰化物废物(HW07类中的336-005-07和HW33类中的336-104-33，900-028～029-331仅限含氰废液）0.2万吨/年，表面处理废物和无机氟化物废物(HW17类中的336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062～064-17、336-066-17和HW32，仅限液态）4万吨/年，（船舶）废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-001-08、900-249-08，仅限船舶洗舱废水）和废乳化液(HW09)5万吨/年，废酸和废碱(HW34、HW35)2万吨/年，共计17万吨/年。

近几年来，随着环保督察和环保监管的日益严格，产废量有了爆发性的增长；同时，产废企业为了节约处置成本，纷纷在厂内增加污水浓缩设备，减少污水转移量，也导致外转的废水中COD、盐分等指标浓度成倍的增加。绿由公司作为最终处置公司，一方面污水处理系统面临进水浓度日益增高的压力越来越大，另一方面在保障客户处理需求的同时还需要保证末端达标排放。因此，只能从提高污水处理设施处理能力方面入手。我公司在未向贵局报备的情况下，分别于2019年3月、2019年12月投入两套MVR蒸发系统，主要处理以氯化钠、硫酸钠为主的高盐分废水。

在项目建设时，参考《广州市不纳入环境影响评价管理的工程建设项目名录》中，关于“环境治理行业中，工业企业现有环境治理设施设备的维护、维修、更新，不涉及项目扩能、污染物种类和排放量的增加”时，可无需办理环境影响评价手续。因此，我公司认为：一方面作为高费用清洁生产方案，可减少污染物排放；另一方面是为了确保达标排放，提高废水处理效率；故未办理环境影响评价手续。

综上所述，我公司出发点是为了用于提高污水处理设施处理能力，减少污染物排放，更好的响应产废单位的服务需求；且积极落实整改工作；我公司在未向贵局报备的情况下，建设了两套MVR蒸发系统，确有过错；但在收到贵局整改通知后，我公司立即指定专人联系第三方技术服务单位，启动环评编制工作，目前已完成初稿，监测采样工作已完成，预计下周申报。特向贵局禀明实情，请贵局酌情减免处罚，我公司将继续推进工作进度，争取早日完成整改工作。”

经审查，本局认为：当事人上述违反《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，自2017年10月1日施行）第十九条第一款规定的违法事实清楚，依法应予行政处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，自2017年10月1日施行）第二十三条第一款及《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第2.1.1.5项的规定，责令当事人责令广州中滔绿由环保科技有限公司自收到本行政处罚决定书之日起三个月内改正上述违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州中滔绿由环保科技有限公司罚款58万元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2020年11月24日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）